ÖZEL POZ 01 / PLEKSİ KUTU HARFDEN IŞIKLI LOGO VE İSİM YAZILMASI İMALATI

Projesine uygun olarak min. 140x465 cm ebatında profil ile kasa imalatı yapılıp kutu harflerin üstü dış mekan 3 mm pleksiglass ile yan alınları 0.6 mm boyalı alüminyum ile kapatılacaktır. Samsung marka led kullanılacaktır.Logo ya ait vektörel çizimler ve renk kodları idare tarafından uygulamacı firmaya verilecektir.Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 02 / 1000 X 3000 X 3 MM EBATLARINDA DIŞ CEPHE SERAMİK KAPLAMA

- Seramik

Projesine uygun olarak görünen yüzeyi 1000x3000mm ebadında 3mm kalınlığında olan, arka yüzeyi cam elyaf file, çift komponentli poliüretan veya epoxy reçine (sadece içbükey ve dış bükey cephe uygulamalarında) ile lamine edilmiş porselen seramik cephe malzemesidir.

b. Taşıyıcı Elemanlar

* A6063-T6 kalitesinde betonarmeye bağlanan taşıyıcı ana alüminyum ankraj:

L (70-150)x50x4mm h=150 ve ara alüminyum ankraj: L (70-150)x50x4mm h=80

*A6063-T6 kalitesinde 2mm et kalınlığında alüminyum T profiller ( Bina yüksekliği ve rüzgar yükü değerlerine bağlı olarak aks aralıkları ve ebatları belirlenir)

*A6063-T6 kalitesinde 30x56mm kesitli taşıyıcı klips

*A6063-T6 kalitesinde alüminyum yatay askı profilleri ( Bina yüksekliği ve rüzgar yükü değerlerine bağlı olarak yatay profillerin aks aralıkları, adetleri ve kesitleri belirlenir.)

c. Bağlantı Elemanları

Duvar - ankraj bağlantısı = M10x100 dübel, civata - somun - pul

Ankraj - düşey taşıyıcı T profil bağlantısı = 2 adet YSB 4,8x16 mm vida

Düşey – taşıyıcı klips bağlantısı = 2 adet YSB 4,8x16 mm vida

*Bina yüksekliği ve rüzgar yükü değerlerine bağlı olarak bağlantı elemanlarının tip ve adetleri belirlenir.

d. Montaj

Şantiyede alınacak röleveye göre, 1000x3000 mm ebadında 3mm kalınlığında (arkası cam elyaf takviyeli) Kalesinterflex® panel yerleşim projesi, standart detaylar (şartname ekinde verilmiştir) doğrultusunda çizilir. Bina yüksekliği ve rüzgar yükü değerlerine bağlı olarak aks aralıkları, adetleri ve kesitleri belirlenen alüminyum yatay askı profilleri; projeye uygun olarak ebatlanmış Kalesinterflex® arka kısımlarına poliüretan esaslı yapıştırıcı ile sabitlenir. Hazırlanan projeye uygun olarak, alüminyum ankrajlar cephe düzlemine, aks aralıkları maksimum 100 cm olacak şekilde sabitlenir. Bina yüksekliği ve rüzgar yükü değerlerine bağlı olarak aks aralıkları ve ebatları belirlenen düşey taşıyıcı alüminyum T profiller cephe düzleminin yaklaşık 8 – 15 cm önünde ankrajlar üzerine sabitlenir. Hazırlanan porselen seramik paneller fitilli alüminyum klipsler ile T profiller üzerine sabitlenir.(Düşey derzler 3 – 6 mm olmalıdır.) Cepheye asılacak logo imalatı için gerekli altyapı hazırlanacaktır.

ÖZEL POZ 03 / İÇ MEKAN ALÜMİNYUM ASMA TAVAN / BAFFLE TAVAN

Projesine uygun olarak 10x40x135 cm ( asma tavan yüksekliği idare tarafından revize edilir ise ebatlar da değişebilir ) ebatlarında, 0,60mm kalınlığında, koyu altın meşe boyalı (idare tarafından değiştirilebilir ) , alüminyum çift bükümlü baffle profilleri ile imal edilmiş tavan sistemidir. Baffle profilleri arasındaki mesafe akstan aksa  25 cm olmalıdır. Baffle yaylı tırnaklı taşıyıcının yayları her bir baffle profiline yukarıdan baskı yapmalıdır. Taşıyıcı profiller (yay dahil) elektrostatik toz boyalı olmalıdır.

Taşıyıcı Özellikleri:

•Ana Taşıyıcı L Profili 1.5mm Galvaniz (RAL 9005 Elektrostatik Toz Boyalı)

•Ana Taşıyıcı L Ekleme Parçası 1.5mm Galvaniz (RAL 9005 Elektrostatik Toz Boyalı)

•Baffle Yaylı Tırnaklı Taşıyıcı 1mm Galvanize Çelik (RAL 9005 Elektrostatik Toz Boyalı)

•Baffle Yaylı Tırnaklı Taşıyıcı Ekleme Parçası 1mm Galvanize Çelik (RAL 9005 Elektrostatik Toz Boyalı)

•M6lık Askı Tiji

•Çelik Dübel

•Bağlantı Civataları

UYGULAMA: Projede belirtilen tavan kotu belirlenir. Tavan planı projesine göre baffle ana L taşıyıcıların ve baffle yaylı tırnaklı taşıyıcıların yönü belirlenir. Çelik dübeller baffle ana L taşıyıcı hattında tavana sabitlenir. Galvanizli Askı Tiji üst döşemeye çelik dübel yardımı ile bağlanır. Profilin ilk askı sisteminin duvardan max. 300 mm uzaklıkta olması, diğer atılacak askı sisteminin de max. 1200mm ile asılması gerekmektedir. Askı tiji çelik dübellere asılır. Baffle ana L taşıyıcılar tijlere somun-cıvata ile montajlanır. Bu ilk ana taşıyıcı duvardan max. 600 mm uzaklıkta olmak üzere atıldıktan sonra, min. 600 mm, max. 1500 mm aralıklar ile yinelenir. Baffle yaylı tırnaklı taşıyıcılar ile ana L taşıyıcılar, somun-civata ile birbirine bağlanır. Çift bükümlü baffle paneller, baffle yaylı tırnaklı taşıyıcı profillere, baffle panelin alt yüzeyinden elle uygulanacak hafif bir basınçla baffle baskı yayı sayesinde oturtularak kilitlenir. Baffle profilleri birbirine eklemek için baffle ekleme parçası iki baffle panel arasına oturtulur.

Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 04 / SİLİKON GİYDİRME CEPHE İMALATI

Projesine uygun olarak min. 80x2 mm ebatında profil ile 6+16+6 temperli güneş kontrollü cam kullanılarak silikon giydirme cephe imalatı yapılması. Açılır kanatlar gizli kanat olacaktır. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 05 / DIŞ CEPHE ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA / ÇİFT KANAT KAPILI / SABİT + AÇILIR KANATLI / TEK KANAT KAPILI

Projesine uygun olarak ısı yalıtımlı alüminyum profil ile 6+16+6 mm  temperli  güneş kontrollü cam kullanılarak cephe imalatı yapılması. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 06 / İÇ MEKAN ALÜMİNYUM KORKULUK

Projesine uygun olarak 110 cm yüksekliğinde 1,5 mm alüminyum baza ve küpeşteli 6+6 mm lamine temperli şeffaf cam kullanılarak korkuluk imalatı yapılması. Cam cama birleşim yapılacaktır. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 07 / İÇ MEKAN 60X150 CM EBATINDA ŞAFT KAPAĞI

Projesine uygun olarak 60x150 cm ebatlarında duvar boyası ile aynı renk boyanmış, DKP sacdan, duman sızdırmaz, yangın dayanımlı gizli kilitli şaft kapağı yapılması. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 10 / DIŞ CEPHE ALÜMİNYUM GÜNEŞ KIRICI

Projesine uygun olarak 10 cm lamel alüminyum ile güneş kırıcı imalatı yapılması. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 11 / DIŞ CEPHE AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ KOMPOZİT TAVAN KAPLAMASI

Projesine uygun olarak 20x40x2 mm kutu profil ile karkas imalatı yapılıp 4mm mineral dolgulu A2 sınıfı kompozit panel ile dış cephe tavan kaplaması yapılması işi. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon), işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 12 / DIŞ CEPHE AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ KOMPOZİT ÇITA

Projesine uygun olarak 4mm mineral dolgulu A2 sınıfı kompozit panel ile dış çıta yapılması işi. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 13 / İÇ MEKAN ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ OFİS CAM BÖLME ( Buzlu Cam )

Projesine uygun olarak ısı yalıtımsız alüminyum profil kullanılarak 6+6 0,76 PVB buzlu lamine cam ile ofis giriş cephesi yapılması. Her bir ofis bölmesinde aksesuarları dahil cam kapı yapılacaktır. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 14 / 100X220 EBATINDA ALÜMİNYUM KASA VE PERVAZLI LAMİNAT KAPLAMALI KAPI

Projesine uygun olarak 43mm alüminyum kasa pervaz boyalı 0,5 cpl laminat kaplamalı iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, Kraft dolgulu iç mekan kapı imalatı. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar (kol,kilit,fitil,menteşe,stoper) / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 15 / 80X220 EBATINDA ALÜMİNYUM KASA VE PERVAZLI LAMİNAT KAPLAMALI KAPI

Projesine uygun olarak 43mm alüminyum kasa pervaz boyalı 0,5 cpl laminat kaplamalı iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, Kraft dolgulu iç mekan kapı imalatı. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar (kol,kilit,fitil,menteşe,stoper) / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 16 / GİRİŞ FOTOSELLİ KAPI

Projesine uygun olarak bina ana girişlerindeki fotoselli kapı imalatı yapılması. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 17 / CMK SABİT BÖLÜCÜ

Projesine uygun olarak yerine göre ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız profiller ile dış cephe için 6+16+6 temperli güneş kontrollü cam, iç mekan için 6+6 lamine buzlu cam kullanılarak kapı yanları ve ofis pencereleri etrafı sabit camekan imalatı yapılması. Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.

ÖZEL POZ 18 / 65 cm ÇAPINDA DEKORATİF AHŞAP ÇERÇEVELİ WC AYNA

ÖZEL POZ 19 / 40 CM ÇAPINDA BORU PASLANMAZ ÇELİK AYAKLI AHŞAP TABLALI MESCİT TABURESİ

ÖZEL POZ 20 / ALÜMİNYUM SÜRGÜ KAPI

Projesine uygun olarak ısı yalıtımlı alüminyum profil ile 6+16+6 mm  temperli  güneş kontrollü cam kullanılarak sürgü kapı imalatı yapılması.Renk ve model onayı idare tarafından yapılacaktır. Sistemin hesabı uygulayıcı firma tarafından yapılıp idare onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır. Fiyata malzeme (bağlantı elemanları / aksesuar / taşıyıcı konstrüksiyon) , işçilik, nakliye ve montaj dahildir.